СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

двадцать второй сессии

от 28.06.2013                            с. Орловское                                   №152

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Орловского

сельсовета Убинского района Новосибирской области

на 2013-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 6.05.2011 № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» Совет депутатов Орловского сельсовета четвертого созыва  р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013 – 2022 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Орловского сельсовета».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, образованию, здравоохранению, торговли, культуре и благоустройству.

Глава Орловского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области                                                                  С.А. Воробьев

Утверждена:

решением 22 сессии Совета депутатов

Орловского сельсовета

от  28.06.2013 г. №152

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Орловского сельсовета    Убинского района Новосибирской области

на 2013-2022 годы»

с. Орловское

2013 год

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области

на 2013 -2022 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013- 2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 204 |
| Заказчик Программы | администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области МКУК «Орловский СКЦ"; ЗАО "Региональные электрические сети" |
| Исполнители Программы | администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области МКУК «Орловский СКЦ"; ЗАО "Региональные электрические сети" Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности |
| Срок реализации Программы | 2013 - 2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Всего 14 950 000 рублей, в том числе: местный бюджет – 3 475 000 руб., районный бюджет- 30 000 руб., областной бюджет – 10 875 000 руб., за счет прочих источников- 525 000 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год: всего - --- руб., 2014 год: всего - 400 000 руб., 2015 год: всего - 600 000 руб., 2016 год: всего - 1 400 000 руб., 2017 год: всего - 1 350 000 руб., 2018 год: всего - 1 500 000 руб., 2019 год: всего - --- руб., 2020 год: всего - 9 700 000 руб., 2021 год: всего - --- руб., 2022 год: всего - --- руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области будет проводиться ежеквартальный мониторинг мероприятий, предусмотренных Программой |

1. Общее положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013 - 2022 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования  Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Орловский сельсовет включает в себя одно село, и две деревни: село Орловское, деревня Ачеканка, деревня Новобородино.

Село Орловское – административный центр сельсовета – относится к группе средних населенных пунктов. Деревни Ачеканка и Новобородино относятся к группе мелких населенных пунктов.

Таблица 1.1

Характеристика элементов системы расселения

| № п. | Населенный пункт | Население, чел | Площадь, га | Плотность насел, чел/га (чел/кв.км) | Изм. населения 2008-12 гг | Протяженность дорог, км | Плотность дорог, км/кв.км | Группа насел. пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| # 1 | # с. Орловское | # 282* | 70 | # 4,03 | # -2,5% | # 4,2 | # 6,9 | # Средний |
| # 2 | # д.Ачеканка | # 48 | 22 | # 2,2 | # +2,0% | # 1,4 | # 4,0 | # Малый |
| # 3 | # д.Новобородино | # 13 | 30 | # 0,43 | # -12,5% | # 0,9 | # 5,4 | # Малый |
|  | # Орловский сельсовет | # 343 | # 33918 | # 0,02 | # -4,3% | # 37,6 | # 0,1 | # - |

* - для с. Орловское приведена и учитывается далее в расчетах численность постоянного населения

Рис. 1 Схема расселения Орловского сельсовета
Планировочный каркас поселения образован дорогами Убинское-Дальняя Крещенка и Убинское-Орловское-Ачеканка, Убинское - Новобородино проходящими в различных направлениях. Помимо этих дорог для сообщения также используются полевые дороги в направлении местных сельхозугодий.

Село Орловское расположено в восточной зоне поселения. Население по состоянию на 01.01.2013 г. составило 282 чел. Село расположено на удалении 32 км от районного центра и железнодорожной станции Убинская, на расстоянии 264 км от областного центра. Застроено, преимущественно, малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Плотность населения  средняя для сельских населенных пунктов, плотность дорог - средняя. На территории  села и прилегающих участках выделяются два планировочных образования:

- селитебная часть, занятая жилой застройкой, а также объектами коммунально-бытового обслуживания населения, включая общественный центр села;

- участки, прилегающие непосредственно к границе села и занятые объектами сельскохозяйственного и производственного назначения. Данные участки образуют производственную зону села.

Планировочный каркас села образован параллельными улицами Центральная и Зелёная. Въездная зона села располагается с юго-восточной стороны – со стороны дороги Убинское.

С других сторон село окружено залесенными и заболоченными участками, сельскохозяйственными полями.

Деревня Ачеканка – второй по количеству жителей населенный пункт сельсовета, располагается на расстоянии 3 км от с. Орловское. От районного и областного центра населенный пункт расположен дальше – в 35 км от с. Убинское и 267 км от Новосибирска. Численность населения на начало года составила 48 чел, расположен в центральной зоне поселения – дальше от районного центра. Деревня застроена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Плотность населения (2,2 чел/га) – низкая для сельских населенных пунктов. Плотность дорог - средняя. На территории  села выделяются два планировочных образования:

- селитебная часть, занятая жилой застройкой, включая общественный центр села;

- территории объектов сельскохозяйственного и производственного назначения, образующие производственную зону деревни.

Планировочный каркас формируется вокруг улицы Центральная – главной улицы деревни. Въездная зона располагается с восточной стороны. С северной стороны деревня окружена, преимущественно, залесенными участками. С остальных сторон – сельхозполями и заболоченными участками.

Деревня Новобородино – самый малый населенный пункт сельсовета. Расположен в удаленной - северной зоне муниципального образования в 16 км от центра муниципального образования, а от районного и областного на 26 и 258 км. Численность населения на начало года составила 13 чел Деревня застроена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.         Плотность населения (0,43 чел/га) – низкая, плотность дорог - высокая. В деревне и на прилегающих территориях выделяются два планировочных образования:

- селитебная часть, занятая жилой застройкой;

- участки, прилегающие непосредственно к границе села.

Планировочный каркас формируется вокруг улицы Цетральная – главной улицы деревни. Дорога Убинское-Новобородино-Крещенское образует здесь тупик. С северной стороны к деревне примыкают залесенные участки. С южной и восточной сторон расположены сельскохозяйственные поля.

Генеральный план включает в себя

- Развитие планировочной структуры муниципального образования в основном в пределах существующих границ села;

- Проведения зонирования на территории села с выделением основных функциональных зон: общественно-деловой, жилой, промышленно-складской, рекреационной зоны, а также функционирование в каждой зоне;

- Планировочная структура каждой зоны решаются с учетом природных градостроительных условий, территориальных резервов зоны, размещения расчетных объемов всех видов строительства;

- Разработка систем инженерного обеспечения застройки села, обеспечивающих развитие всех зон до расчетных параметров.

- Содержание проблемы и необходимость её реализации

  - 2.1. Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Орловского сельского поселения осуществляется:

–  с. Орловское, д.Ачеканка, д.Новобородино от РП 35/10 кВ «Убинское» филиала «Западные электрические сети» ОАО «РЭС».

Трансформаторные подстанции – отдельно стоящие, с трансформаторами от 63 до 400 кВА. Всего по Орловскому сельскому поселению 6 ТП, с общей установленной мощностью трансформаторов – 563 кВА, в том числе: с. Орловское – 4 ТП (400 кВА), д. Ачеканка – 1 ТП (100 кВА), д.Новобородино – 1 ТП (63 кВА).

Существующая расчетная нагрузка по населенным пунктам составила:

с. Орловское – 259,1 кВт;

д. Ачеканка –90 кВт;

д.Новобородино – 10 кВт.

Суммарная расчетная нагрузка Орловского сельсовета  на исходный период составила 359,1 кВт. Нагрузка определена в соответствии с РД 34.20.185-94 по удельным нагрузкам (для жилого фонда и культурно-бытовых потребителей) и фактическим установленным мощностям сельскохозяйственных объектов потребителей.

Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А 35, АС 50 и АС 70

При определении нагрузок производственных потребителей использованы данные об их развитии на расчетные периоды строительства – 2022 г., удельные нагрузки и фактические установленные мощности объектов.

Итоги подсчета электрических нагрузок Орловского сельсовета сведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Электрические нагрузки Орловского сельсовета

| Населенный пункт | Электрическая нагрузка, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд |  | Соцкультбыт |  | Производственные предприятия |  | Общая нагрузка |  |
|  | 2012г. | 2022г. | 2012г. | 2022г. | 2012г. | 2022г. | 2012г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Орловское | 106,2 | 121,4 | 65 | 75 | 87,9 | 187,9 | 259,1 | 384,3 |
| Итого по с. Орловское с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов Ку=0,75 |  |  |  |  |  |  | 194,3 | 288,2 |
| д. Ачеканка | 20 | 15 | 30 | 34,7 | 40 | 89,3 | 90 | 139 |
| Итого по д. Ксеньевка с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов Ку=0,85 (Ку=0,8 на расчетный период 2032г.) |  |  |  |  |  |  | 76,5 | 118,15 |
| п. Шушковский | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Итого по п. Шушковский с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов Ку=0,85 |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 8,5 |
| Итого по Орловскому сельсовету |  |  |  |  |  |  | 279,3 | 414,85 |

Электроснабжение населенных пунктов сохраняется по существующей схеме от существующих сетей.

2.2 Водоснабжение

Существующая системе водоснабжения.

Общее состояние имеющихся систем водоснабжения Орловского сельсовета в целом, как неудовлетворительное.Часть водопроводных сооружений (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода в д.Ачеканка и д.Новобородино изношены и зачастую находятся в аварийном состоянии. Качество воды, поступающей потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержаниям железа, марганца, в отдельных случаях жесткости, магния и натрия. Отсутствуют сооружения водоподготовки и обеззараживания сельских водопроводов.

В настоящее время на территории Орловского сельского поселения эксплуатируются 5 скважин, в том числе:

с. Орловское

В системе водоснабжения села задействованы 3 скважины: №16430 пробурена в 1980 году глубиной 55 м, №16431 пробурена в 1980 году глубиной 55 м, пробурена новая в 2013 году глубиной 55 м. Каптаж воды осуществляется из водоносного горизонта отложений каргатской и бещеульской свит. Лицензией на право пользования недрами, оформленной с целью добычи подземных вод на нужды водоснабжения, определен расчетный лимит водоотбора, составляющий 54 м3/сут (19.1 тыс. м3/год).

Трубопроводы водопровода из полиэтиленовых труб основным диаметром 110мм. Построен водопровод в 2010 г.Протяженность водопровода 4,0 км.

Имеются 17 водопроводных колонок. Водоснабжение с. Орловское осуществляется МКУК «Орловский СКЦ»

д. Ачеканка

Водоснабжение д. Ачеканка осуществляется от 1 водозаборной скважины,: скважина №12388 глубиной 95 м 1988 года бурения.

Лицензией на право пользования недрами, оформленной с целью добычи подземных вод на нужды водоснабжения, определен расчетный лимит водоотбора, составляющий 17 м3/сут (6,14 тыс. м3/год).

Трубопроводы водопровода из полиэтиленовых труб основным диаметром 110мм. Построен водопровод с 1989-1991г. Протяженность водопровода 1,6 км.

Имеются 6  водопроводных колонок

д. Новобородино

Водоснабжение населения обеспечивается за счёт эксплуатации скважины №15796 глубиной 85 м, пробуренной в 1979 году.

Лицензией на право пользования недрами, оформленной с целью добычи подземных вод на нужды водоснабжения, определен расчетный лимит водоотбора, составляющий 6 м3/сут (2,35 тыс. м3/год).

Водопроводная сеть протяженностью 1,3 км. Трубопроводы водопровода полиэтиленовые основной диаметр 110мм. Построен водопровод с 1989-1991г.

Имеются 8  водопроводных колонок

Общий дебит скважин составляет G=24 м³/час, в том числе:

- с. Орловское - G =12м³/час;

- д. Ачеканка- G =6 м³/час;

- д.Новобородино- G = 6 м³/час.

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ.

В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборных скважин, сетчатые фильтры последних подвержены кольматации железистыми соединениями. Старение скважин отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды. Часть скважин требуют замены, так как отработали свой нормативный ресурс, или находятся в санитарно-защитной зоне производственных объектов.

Основными объектами сельскохозяйственного водоснабжения  на территории Орловского сельского поселения являются: жилищно-коммунальный сектор, агропромышленные предприятия. Централизованные системы, их обслуживающие, в  основном в себя включают: водозаборные сооружения (скважины),  водонапорные башни (резервуары чистой воды) и водопроводные сети.

Качество питьевой воды не соответствует санитарным нормам из-за физического износа труб и скважин, неудовлетворительного состояния зон санитарной охраны скважин.

Таблица 1.2

Водопотребление по поселениям

| Наименование обьекта | Существующий расход воды |
| --- | --- |
|  | Водопотребление куб.м/сут |
| с. Орловское | 54,0 |
| д. Ачеканка | 17,0 |
| д.Новобородино | 6.0 |

В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборных скважин, сетчатые фильтры последних подвержены кольматации железистыми соединениями. Старение скважин отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды. Часть скважин требуют замены, так как отработали свой нормативный ресурс.

Анализ существующих систем водоснабжения показывает необходимость:

- замены труб водоснабжения, имеющих сильный износ и диаметры не соответствующие требуемой пропускной способности;

- устройства станции очистки питьевой воды;

- замена водопапорных башен;

2.3 Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения.

Потребителями тепла в поселениях Орловского сельсовета являются системы теплоснабжения зданий общественного  назначения.

По состоянию на 2012 год отопление существующих потребителей в с.Орловское, деревни Ачеканка и Новобородино – печное (топливо - каменный уголь, дрова).

Центральным теплоснабжением в селе Орловское снабжены общественные здания, здания вспомогательного назначения. Источник теплоснабжения – одна угольная котельная. Котельная является муниципальной собственностью. Общая тепловая нагрузка по муниципальной котельной в с. Орловское, покрываемая централизованным теплоснабжением, составляет – 0,58 Гкал/ч.

В муниципальной котельной установлено два водогрейных котла: НР-18.. Годовой расход угля 373 тонны. Годовая выработка тепла от муниципальной котельной составляет 1000 Гкал.

Подача тепла из котельной на отопление потребителей осуществляется по двухтрубным сетям. График температур теплоносителя в теплосети 95-70°С.  Общая протяженность тепловых сетей в с. Орловское на 2012 год составляет 0,4 км. Теплосети представлены стальными трубопроводами, проложенными по поверхности земли и обмотанные стекловолокном.

За 20 лет существования тепловые сети не ремонтировались. Доля тепловой энергии, реализуемая по приборам коммерческого учета, составляет 0 % от общего объема отпуска.

Фактические потери отпуска тепловой энергии по двум котельным над нормативными составляют до 2,5 %.

На 2012 год,  строительные конструкции здания муниципальной котельной имеют износ ~ 60%.

Теплоизоляция теплотрасс не соответствует своему назначению в результате атмосферных осадков, механического воздействия пришла в негодность.

2.4 Санитарная очистки территории Орловского сельсовета.

Существующая система  санитарная очистки территории

В настоящий момент очистка села Орловское, деревни Ачеканка и Новобородино на большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы с. Орловское вывозятся на
существующую недостаточно благоустроенную свалку ТБО площадью 1,0 га, расположенную на северо-восток в 1000 м от ближайшей жилой застройки.

Мусор деревни Ачеканка вывозится на существующую свалку ТБО расположенную в               500 м от ближайшей жилой застройки.

Мусор деревни Новобородино вывозится на существующую свалку ТБО расположенную в 500 м от ближайшей жилой застройки.

Свалка ТБО не соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируется с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Ведется следующая схема санитарной очистки села:

1 .Очистка села от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры
емкостью 0,55, 0,6, 0,7 1,5 куб.м.

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,339 |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 2,26 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,2 |

Спецмашинами мусор будет вывозиться на полигон ТБО, который предполагается построить в 2015 году на территории село Убинское.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться
спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

В настоящее время администрацией Орловского сельсовета Заключен договор с ООО «Сибртутью» № 5-35-12 от 01.12.2012г. на утилизацию ртутных лампочек. Утверждена решением сессии совета депутатов четвертого созыва от 19.10.2011 муниципальная целевая программа «Организация работ по сбору и вывозу твердых, жидких бытовых, отходов от жилищного фонда, юридических лиц и ликвидации несанкционированных свалок  на 2012-2015 годы» территории  Орловского сельсовета. Принят постановлением администрации Орловского сельсовета № 70 от 28.09.2012г. «Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов мусора на территории Орловского сельсовета», Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в области обращения с отходами производства и потребления на территории Орловского сельсовета от 28.12.2011г.№81

2.5. Газоснабжение

Существующая система газоснабжения.

Существующий жилой фонд населенных пунктов Орловского сельского поселения для приготовления пищи снабжается сжиженным газом от газобаллонных установок, установленных в кухнях жилых домов. Часовой расход сжиженного газа (пропанобутановой смеси) для приготовления пищи определяется по величине годового расхода тепла  на одного жителя 1,38 Гкал/год.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и
развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- осуществить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры поселений;

- повысить эффективность предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и
надлежащего качества.

4. Критерии доступности для населения

коммунальных услуг

4.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016- 2022 |
| Среднемесячный доход | 3681 | 4233 | 4868 | 5598 | 6500 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги , руб. | 223,4 | 256,1 | 296,0 | 342,7 | 390,0 |
| Доля расходов на коммунальные услуги, % | 6,07 | 6,05 | 6,08 | 6,12 | 6,0 |

4.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2022 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 17,86 | 16,9 | 16,0 | 14,9 | 14,0 |

4.3. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг

в общей численности населения

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016- 2022 |
| Доля получателей суб сидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 0,84 | 0,98 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |

4.4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016- 2022 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |

5. Мероприятия по реализации Программы

5.1. Развитие систем водоснабжения

Целями Программы в системе водоснабжения являются:

-	развитие систем водоснабжения путем реконструкции, модернизации и строительства;

-	обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций Орловского сельсовета;

-	обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории
Орловского сельсовета.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

Установка фильтра в д.Ачеканка с целью улучшения качества воды и
обеспечение устойчивого водоснабжения жилищного фонда д.Ачеканка.

План финансирования мероприятий по развитию систем водоснабжения Орловского сельсовета на 2013 -2022 годы приведен в приложении №1

  - Развитие систем теплоснабжения

Основой для развития системы теплоснабжения потребителей, являются мероприятия по
реконструкции системы теплоснабжения с. Орловское. Выполнение работ по реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, сократить затраты на производство тепловой энергии, появится возможность подключения тепловых нагрузок новых потребителей. Планируется газификация котельной.

План финансирования мероприятий по развитию систем теплоснабжению Орловского сельсовета на 2013 -2022 годы приведен в приложении №2

  - Развитие системы санитарной отчистки сел Орловского сельсовета

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

Целями программы в системе санитарной отчистки поселений Орловского сельсовета является:

- Обеспечением санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Орловского сельсовета;

- повышение культурного уровня населения поселений в области с обращения с отходами;

- создание максимально комфортности среды обитания человека.

Для обеспечения поставленных цели необходимо решить следующие задачи:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
 - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в в село Убинское, для дальнейшего захоронения;

- приобретение коммунальной техники.

- заключить договора на вывоз и утилизацию ТБО;

- ликвидировать несанкционированных свалок.

План финансирования мероприятий по развитию санитарной отчистки сел Орловского сельсовета на 2013 -2022 годы приведен в приложении №3

  - Развитие системы газоснабжения сел Орловского сельсовета

Существующая система газоснабжения населения отвечает всем требованиям и потребностям населения. В плане до 2022 года ОАО «Газпром» не планирует газификацию населенных пунктов Орловского сельсовета.

6.Ресурсное обеспечение программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием за счет средств в объеме             рублей, в том числе:

на развитие системы теплоснабжения – 11 100 000 рублей;

на развитие систем водоснабжения -  1 000 00 рублей;

на развитие систем санитарной отчистки сел – 2 850 000 рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с
учетом реальных возможностей федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных
источников.

Источниками финансовых ресурсов являются средства Фонда модернизации и развития
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области,
собственные средства предприятий ЖКХ, средства федерального бюджета, областного бюджета
местных бюджетов, а также средства прочих инвесторов.

7. Оценка эффективности осуществления
и ожидаемые результаты Программы

Выполнение программных мероприятий по развитию тепловых сетей, развитию системы водоснабжения, позволит к 2015 году:

повысить надежность и качество, теплоснабжения, водоснабжения
потребителей Орловского сельсовета;

снизить уровень износа оборудования, , тепловых сетей, сетей водоснабжения;

улучшить энергообеспечение поселения, обеспечить инженерной инфраструктурой
земельные участки, определенные для вновь строящегося жилищного фонда и объектов
соцкультбыта;

улучшить экологическую ситуацию в поселении.

8. Механизм реализации Программы
и контроль за ходом ее исполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией Орловского сельсовета  Убинского района Новосибирской области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

администрация Орловского сельсовета  Убинского района Новосибирской области с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

- контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

- выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ

Контроль за реализацией Программы осуществляет  Совет депутатов Орловского сельсовета  на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

администрация Орловского сельсовета  Убинского района Новосибирской области на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Совету депутатов Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Приложение № 1 к программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Орловского сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022г

План финансирования мероприятий по развитию водоснабжения Орловского сельсовета на 2013 -2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, руб. | Срок реализации | Источник финансирования (руб.) | Обоснование эффективности затрат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Орловское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных колонок по улице Центральная, Зелёная | 400 000 | 2014 | 400 000-местный бюджет | Обеспечения устойчивого водоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения села Орловское, сокращение затрат на электроэнергию и аварий |  |  |
| Ачеканка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка фильтра | 600 000 | 2015 | 600 000-местный бюджет |  |  |  |

Приложение № 2 к программе комплексного

Развития систем коммунальной инфраструктуры

Орловского сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2014-2022г

План финансирования мероприятий по развитию теплоснабжения Орловского сельсовета на 2013 -2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, руб. | Срок реализации годы | Источник финансирования (руб) | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Орловское |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трубопровода 0,4 км | 1 400 000 | 2016 | 1 120 000 рублей – областной бюджет. 210 000- местный бюджет 70 000- средства МКУК «Орловский СКЦ» | Обеспечения устойчивого теплоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения села Орловское, Снижение затрат на производство тепловой энергии, ликвидация неэффективной котельной, подключение дополнительных объектов, снижение себестоимости продукции, уменьшение вредных выбросов в атмосферу |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной на 1,28 Мвт | 9700000 | 2019 | 7 760 000рублей – областной бюджет. 1 455 000- местный бюджет 455 000- средства МКУК «Владимировский СКЦ» 30 000- районный бюджет |  |

Приложение № 3 к программе комплексного

Развития систем коммунальной инфраструктуры

Орловского сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2014-2022г

План финансирования мероприятий по развитию системы санитарной отчистки сел Орловского сельсовета на 2013 -2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, руб. | Срок реализации | Источник финансирования (руб) | Обоснование эффективности затрат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  | 1. Экскаватор ЭО2626 | 1500000 | 2016 | 1050000- областной бюджет 450000- местный бюджет | Предотвращение образования несанкционированных свалок на территории Орловского сельсовета, улучшение экологического состояния территорий поселений, повышение уровня обслуживания населения в части обращения с отходами. |  |  |  |
|  | 2. Мусоровоз КО-440-4Д | 1350000 | 2017 | 945000- областной бюджет 405000- местный бюджет |  |  |  |  |

Приложение  к программе комплексного

Развития систем коммунальной инфраструктуры

Орловского сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022г

Сводный план финансовых затрат на выполнение мероприятий программы

| Коммунальная инфраструктура | год | Всего затрат, руб | В том числе по источникам финансирования (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 2014 | 400 000 | Местный бюджет- 400 000 |
| Водоснабжение | 2015 | 600 000 | Местный бюджет- 600 000 |
| Теплоснабжение | 2016 | 1 400 000 | Местный бюджет- 210 000 Областной бюджет -1 120 000 Средства МКУК – 70 000 |
| Санитарная очистка сел, | 2017 | 1 350 000 | Местный бюджет -405 000 Областной бюджет -945 000 |
| Санитарная очистка сел | 2018 | 1 500 000 | Местный бюджет- 405 000 Областной бюджет – 1 050 000 |
| Теплоснабжение | 2020 | 9 700 000 | Местный бюджет- 1 455 000 Областной бюджет – 7 760 000 Средства МКУК – 485 000 |
| Итого по Орловскому сельсовету |  | 14 950 000 |  |